JY-20211122

北山污水处理厂会议系统建设项目

公开招标文件

采   购  人：扬州市洁源排水有限公司

发 放 日 期： 2021年11月22日

目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	19

第四章 项目需求	245

第五章 评标方法及评标标准	35

第六章 投标文件格式	37

# 第一章 招标公告

扬州市洁源排水有限公司（以下简称“采购人”），就北山污水处理厂会议系统建设项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

- 一、招标项目名称及编号

项目名称：北山污水处理厂会议系统建设项目

项目编号：JY-20211122

二、招标项目简要说明及预算金额

（一）建设内容分为四部分：

门厅滚动LED显示屏、一楼展厅设备扩声与显示系统、二层党建会议室（28人）扩声与显示系统、二层（60人）大会议室、三层党建会议室（35人）会议系统。

1、门厅滚动LED显示屏

在门厅建设宽6.788米，高0.556米滚动单红LED显示屏，嵌入式安装。

2、二层党建会议室（28人）扩声与显示系统

在党建会议室内建设发言扩声系统、显示系统。

在会议室内壁挂安装四只会议系统音箱，使用功率放大器来驱动；在会议桌上安装七套鹅颈式会议话筒，使用智能会议话筒控制器来控制与管理，确保会议系统运行稳定，不啸叫。

在会议室内壁挂安装75英寸液晶电视机，提供会议桌HDMI有线端口和无线同屏两种方式显示与会内容。

安装集中控制系统，控制整个会议室内的机电设备，壁装控制面板，一键情景模式操作整个系统。

3、二层（60人）大会议室

在大会议室内建设发言扩声系统、显示系统。

在会议室内壁挂安装四只会议系统音箱，使用功率放大器来驱动；在会议桌上安装一套一拖四无线鹅颈式会议话筒和一套手持式会议话筒，用于会议发言讨论。

在会议室内壁挂一块点间距不大于1.538mm全彩LED显示屏，宽度3.2米，高度1.6米，显示与会内容。

安装集中控制系统，控制整个会议室内的机电设备，壁装控制面板，一键情景模式操作整个系统。

4、三层会议室（35人）会议系统

在三层党建会议室内建设发言扩声系统、显示系统。

在会议室内壁挂安装四只会议系统音箱，使用功率放大器来驱动；在会议桌上安装一套一拖四无线鹅颈式会议话筒用于会议发言讨论。

在会议室内一台投影机与遥控升降投影幕，显示与会内容。

安装集中控制系统，控制整个会议室内的机电设备，壁装控制面板，一键情景模式操作整个系统。

（二）工期：本项目供货期自签订合同之日起60天内。

（三）本项目预算：62万元，各供应商报价不得高出采购预算，否则作废标处理。

（四）现场勘察时间： 2021年11月25日上午9:00至11：00,不接受未参加现场勘探的投标供应商。

地点：北山污水处理厂（邗江区沈营村）

联系人：陈晨

联系电话：18952798135

三、供应商应具备下列资格条件，并提供证明材料（包括但不限于）：

（一）符合采购规定的条件：

1 投标函(原件)

2 资格声明(原件)

3若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

4 营业执照副本(复印件加盖投标人公章)

5 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2021年4月-6月三个月任意一月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

6 投标人2021年4月-6月三个月任意一月依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)

7 与第（6）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2020年度财务报告 (复印件加盖投标人公章)

8 投标人政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

9 经采购人盖章确认的现场踏勘证明确认函(原件)

（二）采购人根据本项目要求规定的特定条件：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）集中考察或召开答疑会：召开

（五）本项目不接受联合体投标；

四、招标文件提供信息

公告开始时间：2021年11月22日

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站”发布之日起5个工作日。招标文件在“扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站”上下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站”发布的信息或更正公告。

请如实填写《供应商参加投标确认函》并按要求传真回复（传真号码：0514-7824190）或交到扬州市洁源排水有限公司。如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站”发布的信息或更正公告。

五、投标文件接收信息

投标文件接收开始时间：2021年11月26日 上午9 :00

投标文件接收截止时间：2021年11月26日 上午9 :30

投标文件接收地点：扬州市洁源排水有限公司

联系人：何杰

联系电话：18952798157

- 六、开标有关信息

开标时间：另行通知

开标地点：扬州市洁源排水有限公司410会议室

七、本次招标联系事项

采购单位：扬州市洁源排水有限公司

联系人:何杰   电话：18952798157

地址：扬州市汤汪乡同心村一号

八、投标文件制作份数要求

一式五份(一份正本，四份副本)，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦副本与正本不符，以正本为准。

# 2021年11月22日

# 第二章 投标人须知

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于北山污水处理厂会议系统建设项目。

#### 2、投标人

#### 2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

#### 2.2合格的投标人

2.2.1 满足投标邀请中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

#### 3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购单位联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按投标邀请中的通讯地址，以书面形式通知采购单位。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购单位可以对招标文件进行修改。

8.2采购单位在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.3招标文件的修改将在扬州市城建控股网站公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

#### 9、投标文件的语言、度量衡单位、货币和编制

9.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，以及投标人与采购单位就有关投标的所有来往函、电、通知和文件均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括：资信证明文件、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、开标一览表、投标产品配置与分项报价表等部分；

#### 10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等），并编制投标文件资料目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

#### 10.3 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资信证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装费、测试验收费、运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

(1)项目总价：包括采购人需求的货物价格、质量保证费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

(2)项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14、1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14、2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.3 开标一览表和投标配置与分项报价表必须加盖公章，必须单独密封，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。

#### 16、投标有效期

16.1 投标有效期为采购单位规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，采购单位于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购单位的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

#### 17、投标文件份数和签署

17.1 投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

17.2 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件。文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

17.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表签字或盖章。

#### 18、投标文件的密封和标记

18.1投标人应将投标文件正本、所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

18.2 密封的投标文件应：

18.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

18.2.2注明投标项目名称、标书编号。

18.2.3未按要求密封和加写标记，采购单位对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购单位将予以拒绝，作无效投标处理。

#### 19、投标截止日期

19.1 采购单位收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

19.2 采购单位可以通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、迟交的投标文件

20.1 采购单位拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

#### 21、投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购单位，否则，采购单位将拒绝。

21.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购单位。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

#### 22、开标

22.1 采购单位将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.2开标仪式由采购单位组织，采购人代表、监委、投标人代表等参加。

22.3 按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。

22.4 开标时请投标人推选的代表查验投标文件密封情况，投标登记薄上作纪录无误后，采购单位当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

22.5 采购单位将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标纪录相关内容并签字确认。

22.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，采购单位将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 24、评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 在评标期间，采购单位将设专门工作人员与投标人联系。

24.4 采购单位和评委会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

#### 25、投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

25.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格检查和符合性检查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资信证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

26.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.6评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，对开标一览表内容修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件、“开标一览表”中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列，否则不允许修正。

#### 27、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

27.1无效投标条款

27.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

27.1.3投标人在报价时采用选择性报价；

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

27.1.6未通过符合性检查的；

27.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围）；

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款：

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2.2投标人的报价均超过采购预算或最高限价；

27.2.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.4因重大变故，采购任务取消的；

27.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

27.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人改正后依法重新招标；

27.3.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

#### 28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购单位将在扬州市城建控股网站发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的；

28.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

28.4.5与采购人或者其他投标人串通投标的；

28.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.4.7不符合法律、法规的规定的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

#### 29、质疑处理

29.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（原件送达）向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.2未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

29.3质疑申请应当包括下列内容：

29.3.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

29.3.2具体的质疑事项及明确的请求；

29.3.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

29.3.4提起质疑的日期；

29.3.5质疑申请应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证

明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购单位提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

29.4采购单位收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，采购单位将告知质疑人进行补正。

29.5质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购单位有权不予受理。

29.6对于内容、格式符合规定的质疑函，采购单位应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.7 诚实信用

29.7.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

29.7.2 投标人不得以向采购单位工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，采购单位将投标人列入不良行为记录名单。

29.7.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，采购单位有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购单位将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.7.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.7．5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

#### 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购单位将向中标供应商发出中标通知书。

30.2 中标供应商收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标供应商已经知悉并同意接受。

30.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30.4所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购单位均不退回。

#### 31、 签订合同

31.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

31.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失或致使合同履行中发生违约现象的，中标供应商应承担赔偿责任。

31.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

#### 32、货物和服务的追加、减少和添购

32.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

- 采购合同（货物）

项目名称：北山污水处理厂会议系统建设项目

编号：JY-20211122

甲方（采购人/买方）：扬州市洁源排水有限公司

乙方（供应商/卖方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照关于本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列货物：                      。

货物名称、规格及数量等要求详见招投标文件。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________________元人民币（¥_____元）。

2.2 本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、安装费、验收费、维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

2.5 本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；               （2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、履约保证金

6.1 乙方交纳的投标保证金在本合同生效时自动转为本合同的履约保证金。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后7个工作日由乙方向采购单位申请退还，采购单位无息退还。

7、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

8、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

9、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_________

9.2 交货方式：_________

9.3 交货地点：_________

10、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 付款方式：

甲方付款方式：合同签订后，3个工作日内甲方支付合同总价的30%，安装调试完毕验收合格后，3个工作日内甲方支付合同总价的65%，第1年免费质保期满，无质量问题，3个工作日内甲方支付合同总价的5%。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

12.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.6上述的货物免费保修期为______年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

13、交货、调试和验收

13.1乙方应当在合同生效后   天内将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2 货到甲方后，甲乙双方须在   工作日内初验收，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3 乙方按照招标文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：                           。

14、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。

15、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。

15.4乙方因逾期交货或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价   %赔偿金。

16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（  ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18、合同其它

18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份。

甲方：扬州市洁源排水有限公司	               乙方：

地址：				                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

日期：      年    月    日               日期：      年    月    日

# 第四章 项目需求

说 明：以下内容中如出现产品品牌，均仅作为投标人投标时产品质量或标准的参考, 投标人投标时产品质量或标准不得低于参考品牌，凡可满足招标文件参数需求的产品品牌均可在投标中使用。

备注：对于满足技术要求的证明文件，均需要提供针对本项目盖有制造商红章的复印件并加盖投标供应商公章（原件备查）。

（一）门厅滚动LED显示屏

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P4.75单色含包边全屏分辨率（1408*96） | 尺寸为6.788*0.556；像数点间距 4.75mm ，像素密度 44321Dots/㎡ ，像素构成 1R 单元板分辨率 64*32=2048Dots 尺寸(长*宽*厚) 304.0*152.0*12.0mm 重量 0.184kg±0.05kg 结构特点 灯驱合一 最大电流 6.5A±0.1A 输入电压(直流) 4.8-5.5V 驱动方式 1/16 扫恒流驱动 单元板功率 ≤32.5W 屏体 技术参数 亮度 ≥150 cd/㎡ 亮度均匀性 ＞0.8 屏幕水平视角 120±20 度 屏幕垂直视角 120±20 度 最佳视距 ≥5.0m 盲点率 小于万分之三 最大功耗 ≤721W/㎡ 4.信号引脚定义 HUB08 系统 控制参数 灰度等级 0-256 级可选 显示颜色 65536 种 换帖频率 ≥60 帖/秒 刷新频率 ≥100Hz(全灰度场) 控制方式 计算机控制，逐点一一对 应，视频同步，实时显示 亮度调节 256 级手动/自动 输入信号 DVI/VGA，视频(多种制式) RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV) 系统 工作特性 使用寿命 ≥10 万小时 平均故障时间 ≥1 万小时 衰减率(工作3年) ≤15％ 连续失控点 0 离散失控点 ＜0.0001，出厂时为 0 盲点率 ＜0.0001，出厂时为 0 工作温度范围 -20 至 50℃ 。 | 3.78 | 平方 |
| 2 | 发送处理系统 | 操作系统：支持Win7、Win8和Win10。 节目编辑：支持65536个节目，每个节目支持16个自由分区。 显示效果：支持软件自动生成字体动画和动态背景;字体动画、动态背景、魔幻跑边叠加播放，两千余种动画背景组合，两千余种特技组合，动态背景支持灰度处理，画面更清晰;实时预览功能。 跑边类型：幻影跑边，支持整屏跑边/分区跑边/自定义跑边。 播放类型：支持多节目顺序播放/定时播放/定长播放/分时段播放/锁定单节目播放。 适配范围：支持各种规格单双色。 配套软件：LED Control System V6多节目编辑/多区域显示/多种语言版本。 串口测试功能：可检测计算机串口好坏,方便实用。 智能回读：智能串口搜索和参数回读，新手装机，一键搞定。 区域类型：天气预报/图文/字幕/时间/模拟表盘/计时/动画/温度。 通讯方式：网口，支持群发。串口RS232、U盘 传感器：支持温度、湿度等。 时钟显示：支持农历，支持多国时钟播放，支持时差设置。 工作电压：+4.5V~6V 最大功耗：<1W 工作温度：-30°C~70°C | 1 | 张 |
| 3 | 转接板 | 08组08接口 | 1 | 张 |
| 4 | 电源 | "直流电压 4.5V 额定电流 40A 电流范围 0～40A 额定功率 180W 纹波与噪声 150mVp-p 电压调节范围 ±5% 电压精度 ±1.0% 线性调整率 ±0.5% 负载调整率 ±2%" | 11 | 台 |
| 5 | 外框结构 | 定制方管加黑钛拉丝不锈钢包边 内嵌式安装 | 3.78 | 平方 |

（二）二层党建会议室（28人）扩声与显示系统

（1）扩声系统

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂扬声器 | ★尺寸: 318长 x 150宽 x 115高 mm，驱动功率范围: 10 - 100W，额定功率：50W，投标时提供官网截图证明，投标供应商盖章。 | 4 | 只 |
| 2 | 专业功放 | 多种功率级别/多种通道数可按需求搭配，满足各类应用要求。任意级联方式，双母线设计，灵活多样的任意通道输入→级联→输出组合。独具中频门限校正功能，实时调整对失真敏感的中频部分，大幅度输出时不断维持中频(人声)的定位和音色完整性，从而得到更高的有效输出能量。超低失真、超低噪音，功率放大器采用高速运放驱动，可靠性有效提高的同时，音色干净明亮，更迅猛有力。集中的风道和热管理，以及精确灵敏的零温差温度控制，能保证各部件都能协调有效散热，确保机内所有发热源都能有序可靠的工作在安全范围内。 准确直观的状态指示灯与防误触的音量旋钮，工作状态和操作由您轻松掌控，2*400瓦额定功率。 | 1 | 台 |
| 3 | 12路调音台 | ★12通道调音台：6个话筒 / 12 个线路输入 (4 个单声道 + 4 个立体声) / 2 编组母线 + 1 立体声母线 / 2 AUX (包括 FX)，6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声)，2编组母线 + 1立体声母线，2 AUX ，“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。单旋钮压缩器，单声道输入通道上的PAD开关，+48V幻象供电，XLR平衡输出。投标时提供官网截图证明，投标供应商盖章。 | 1 | 台 |
| 4 | 1.2米标准机柜 | 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 其余：SPCC优质冷轧板； 厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。宽600mm，高1200mm，深600mm。 | 1 | 台 |
| 5 | 音箱线缆 | EVJE2*1.5，符合国家与行业标准。 | 100 | 米 |
| 6 | 鹅颈式会议话筒 | ★更具灵活性的新型 Microflex ，可互换式电容话筒头，MX412D/C，前置放大器，状态指示LED灯，可编程静音按钮，心形拾音头，频响范围：50Hz-17kHz，灵敏度：–35 dBV/Pa； 信噪比：66 dB；阻抗：180Ω。投标时提供官网截图证明，投标供应商盖章。 | 7 | 台 |
| 7 | 智能会议话筒控制器 | ★提高语音的透明度和清晰度；显著降低反馈、混响和梳状滤波效应；自动调整需要精确设置的多个功能；尽可能缩短设置时间 - 即插即用；释放混音控制台上的通道。IntelliMix自动控制话筒的开关。 频率响应自: 50 Hz； 频率响应至: 20 KHz； 阻抗输入: 10 kΩ； 阻抗输出: 线路： 60 Ω; 头戴式耳机： 300 Ω; 直接输出： 1000 Ω; 发送/返回： 1000 Ω。与鹅颈式会议话筒同品牌。投标时提供官网截图证明，投标供应商盖章。 | 1 | 只 |
| 8 | 音频线缆 | RVP1E2*0.3，符合国家与行业标准。 | 200 | 米 |
| 9 | 接插件 | 使用国内知名品牌，满足系统要求。 | 1 | 批 |
| 10 | 辅助材料 | 使用国内知名品牌，满足系统要求。 | 1 | 批 |

（2）显示与控制系统

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K75英寸液晶电视 | 甲供 | 1 | 台 |
| 2 | 电视机壁挂架 | 甲供 | 1 | 套 |
| 3 | HDMI延长器 | rj45网线网口100米50米网络传输器信号放大器 | 1 | 套 |
| 4 | HDMI线缆 | 25米长 | 1 | 根 |
| 5 | 无线影音同屏器 | 操作系统： Windows 7/8.1/10 32和64位，MAC OS X 10.10/10.11/10.12及以上 支持智能手机无线投屏 兼容airplay功能，推荐使用iOS9/iOS10/iOS11，OS X 10.10/10.11/10.12及以上 Android 5.0和更高版本(需安装APP) 硬件规格； 1xHDMI接口，1x网络接口 1x3.5mm音频接口，1xUSB接口，1x12V1A电源接口 视频输入分辨率：可达4K/3840x2160 视频输出分辨率：可达1080p/1920x1200 | 1 | 套 |
| 6 | 集中控制主机 | 1）ARM11 CPU，256M内存，1G Flash闪存； 2) 采用最新三通道32位内嵌式处理器，处理速度可达667MHZ； 3) 8路独立可编程RS-232控制接口，可以收发RS232、RS485、RS422格式数据； 4) 8路独立可编程IR红外发射口，红外频率可调，可以控非标遥控器； 5) 8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，自动过载断开，免烧坏； 6) 8路弱电继电器控制接口，可主机24V供电输出； 7) 支持2路KS-NET总线，可任意扩展控制模块； 8) 内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器； 9) 采用国际流行全贴片式(SMT)生产工艺； 10)扩展一路TCP/IP接口，扩展后可接各种操作系统的平板电脑，手机，触摸一体机，PC等； 11)支持H.264视频流窗口预览 ，支持分布式级联控制； 12) ★支持电脑开关机及片源播放、暂停、停止、下一曲等操作，内置CTPALY播放控件（提供播放器软件著作权）； 13）★需提供3C、权威第三方CNAS检测报告 ； 14）具有控制端程序热备份，控制触摸屏丢失或损坏情况下，能直接接管系统，进行应急控制； 15）内置物联网网关，能与灯控系统、中央空调进行无缝对接控制。 | 1 | 台 |
| 7 | 控制面板 | 搭配可编程中控主机使用，8个快捷键可编程定义，对应LED显示灯，电源：外置电源24VDC网络供电，波特率：9600。 | 1 | 台 |
| 8 | 电源时序器 | 8路电源时序控制器，每路不低于1500瓦，含有232控制接口，与中控主机配套使用。 | 1 | 台 |
| 9 | 控制程序软件 | 根据使用场景，编写一键控制模式。 | 1 | 套 |
| 10 | 控制系统配套线材与管材 | 与系统配套使用 | 1 | 批 |

（四）二层（60人）大会议室

（1）扩声系统

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂扬声器 | ★持续功率处理：120W 连续；阻抗： 8Ω；灵敏度： 91dB-SPL,1W,1m（粉红噪声）；最大声输出：111dB-SPL, 1m (粉红噪声)，115dB-SPL, 1m (IEC噪声)；辐射角度： 120o (H), 60o (V)；外形尺寸： 59.0(H)x21.0(W) x18.0(D) cm。投标时提供官网截图证明，投标供应商盖章。 | 4 | 只 |
| 2 | 四通道专业功放 | ★多种功率级别/多种通道数可按需求搭配，满足各类应用要求。任意级联方式，双母线设计，灵活多样的任意通道输入→级联→输出组合。独具中频门限校正功能，实时调整对失真敏感的中频部分，大幅度输出时不断维持中频(人声)的定位和音色完整性，从而得到更高的有效输出能量。超低失真、超低噪音，功率放大器采用高速运放驱动，可靠性有效提高的同时，音色干净明亮，更迅猛有力。集中的风道和热管理，以及精确灵敏的零温差温度控制，能保证各部件都能协调有效散热，确保机内所有发热源都能有序可靠的工作在安全范围内。 准确直观的状态指示灯与防误触的音量旋钮，工作状态和操作由您轻松掌控，4*400瓦额定功率。投标时提供官网截图证明，投标供应商盖章。 | 1 | 台 |
| 3 | 十六路四编组调音台 | ★10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声)；4编组母线 + 1立体声母线；4 AUX；“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路；单旋钮压缩器；单声道输入通道上的PAD开关；+48V幻象供电；XLR平衡输出；世界通用的内部全局供电。投标时提供官网截图证明，投标供应商盖章。 | 1 | 台 |
| 4 | 音频处理器 | ★采用先进的32位浮点DSP及数字滤波算法， 24 位AD/DA转换技术，提供超过110dB的动态范围。独特的内部处理电路设计，可避免开关机过程 中对后级功放的冲击。而且可以通过PC机上的控制软件对RS-485网络内多达50台设备进行管理和实时监控，传输距离可达1000m。将两路输入信号灵活地分配到六路输出中，配置为3路立体声或多达6路单声道 分频器。包含延时、滤波、压缩/限幅、参量均衡、电平及相位调节等功能。投标时提供官网截图证明，投标供应商盖章。 | 1 | 台 |
| 5 | 一拖四无线鹅颈式会议话筒 | 发射机: 发射频率Frequency Ranges：UHF500-960MHz，频率稳定度Frequency Stability：0.002%(用优于15ppm石英晶体锁定)， ±0.002% quartz oscillating locked，发射功率RF Output Power：30mW； 接收机： 接收频率Frequency Ranges：UHF500-960MHz，频率稳定度Frequency Stability：±0.002%(使用优于15ppm石英晶体锁定) ±0.002% quartz oscillating locked；灵敏度Sensitivity(peak deviation)：10μV，邻频干扰比F/N Ratio：>80dB，镜像干扰比P/N Ratio：>80dB，信噪比S/N Ratio：>90dB，扩展比Dilation Ratio：1: 2。 | 2 | 套 |
| 6 | 双发双收手持式无线话筒 | 每个频段可兼容的系统数量: 4； 天线: 外置1/4波长； 发射机显示屏: LED； 接收机显示屏: LED； 电池，供电时间: 2AA, >10h； 工作范围（视距范围）：高功率模式：75米（250英尺），低功率模式：18米（60英尺）； 音频频率响应：50 Hz至15 kHz； 总谐波失真（参考值：±48 kHz偏差，1 kHz音调）：<1%； 动态范围：90 dB A计权（典型值）。 | 1 | 套 |
| 7 | 无线影音同屏器 | 操作系统： Windows 7/8.1/10 32和64位，MAC OS X 10.10/10.11/10.12及以上 支持智能手机无线投屏 兼容airplay功能，推荐使用iOS9/iOS10/iOS11，OS X 10.10/10.11/10.12及以上 Android 5.0和更高版本(需安装APP) 硬件规格； 1xHDMI接口，1x网络接口 1x3.5mm音频接口，1xUSB接口，1x12V1A电源接口 视频输入分辨率：可达4K/3840x2160 视频输出分辨率：可达1080p/1920x1200 | 1 | 套 |
| 8 | 2米标准机柜 | 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 其余：SPCC优质冷轧板；厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。宽600mm，高2000mm，深600mm。 | 1 | 台 |
| 9 | 音箱线缆 | EVJE2*1.5，符合国家与行业标准。 | 120 | 米 |
| 10 | 音频线缆 | RVP1E2*0.3，符合国家与行业标准。 | 50 | 米 |
| 11 | 接插件 | 使用国内知名品牌，满足系统要求。 | 1 | 批 |
| 12 | 辅助材料 | 使用国内知名品牌，满足系统要求。 | 1 | 批 |

（2）显示与控制系统

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩LED显示屏 | 1.大屏尺寸:3.2m*1.6m=5.12㎡，分辨率：2080*1040； ★2.像素间距≤1.538mm，像素密度：422500点/㎡，（提供CNAS认可实验室出具的检测报告） ★3.灯芯品牌：亿光、宏齐、国星、东山精密等同档次品牌封装表贴三合一LED黑灯，并提供其发光二极管原厂封装证明及规格书； ★4.对比度：60000:1，提供CNAS认可实验室出具的检测报告； 5.换帧频率50/60HZ，刷新频率≥3840Hz，提供CNAS认可实验室出具的检测报告； 6.亮度（nits）：510，提供CNAS认可实验室出具的检测报告； 7.视角：水平视角170°，垂直视角166°，提供CNAS认可实验室出具的检测报告； 8.低亮高灰100%亮度时，16bit灰度；20%亮度时，12bit灰度，提供CNAS认可实验室出具的检测报告； 9.平整度（mm）0.09； ★10、色温：2000-10000可调节，提供CNAS认可实验室出具的检测报告； ★11.发光点中心距偏差0.15%；亮度均匀性 98.8%，提供CNAS认可实验室出具的检测报告； ★12.最大功耗440 W/m²，平均功耗140W/m²，提供CNAS认可实验室出具的检测报告； 13.驱动方式：恒流驱动 52S，屏体发光模组采用4.5VDC 的安全电压供电； 14.软件具备一键调节亮、暗线功能；具备故障自诊及排查功能； ★15.带有智能（黑屏）节电功能， 开启智能节电功能比没有开启节能 40%以上，提供CNAS认可实验室出具的检测报告； 16.寿命典型值：100000 hrs小时、平均无故障时间：100000 小时，提供CNAS认可实验室出具的检测报告； ★17.模组电源接口采用 4P 接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；采用集成 HUB 接收卡控制，支持通讯状态监测； ★18.图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理、无几何失真和非线性失真现象、消鬼影拖尾，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象； 19.模组机械强度：5.8MP； 20.模块采用高强度塑胶套件， 产品轻巧安装精度高； 21.具有单点亮度校正功能； 22.软件具备一键调节亮、暗线功能； 23.带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 40%以上； 24.1、LED 显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理。2、LED 显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命。3、LED 显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效。 25.支持 7×24H 连续工作 26.泄漏电流：0.9mA 27.维护方式：支持前拆前维护和后拆后维护功能，提供CNAS认可实验室出具的检测报告； ★28.产品通过震动试验，防尘等级为符合 IP6X，提供CNAS认可实验室出具的检测报告； ★29.产品储存温度：-30℃-40℃，工作温度：-20℃-40℃，产品通过盐雾10级试验，提供CNAS认可实验室出具的检测报告； ★30.所投产品蓝光危害为无危害，提供CNAS认可实验室出具的检测报告； 31、抗紫外 UV 辐射辐照强度：0.76W/㎡.nm@340nm 温度：60℃。冷凝温度：50℃、24 循 环、288h 试验后，样品外观无异常。 符合 5 级； 32. 在 40℃ 80%RH 恒定湿热环境下，工作正常，提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告； 33. 冷热冲击试验 -40℃-60℃，提供 CNAS 认可实验室出具的检测报告； ★34.投标人所投LED产品生产厂商需具有响应型号的CCC、CE、认证，提供证书复印件加盖原厂公章； ★35.显示屏生产企业需要通过：ISO27001信息安全管理体系证书、ISO20000信息技术服务管理体系证书、GBT29490-2013知识产权管理体系证书、GBT19022测量管理体、IECQQC080000-2017有害物质管理体系证书、ISO50001能源管理体系、GBT27922商品售后服务评价体系； 36.制造企业要获得国家高新技术企业称号，并提供原件复印件加盖公章证明。 | 5.12 | 平方米 |
| 2 | 高清控制盒与发送卡 | 高清发送盒及接收卡，与产品厂家同品牌配套产品。 | 1 | 套 |
| 3 | 多视频拼接器 | 1、采用了基于高性能FPGA处理及高速Crosspoint矩阵交换技术开发的纯硬件插卡式架构，具备强大的信号处理力。。 2、将输入图像数据压缩编码后通过网络传输给综合播控平台 3、支持回显功能，和视频预监功能。 4、支持无缝切换，确保单个或多个信号进行切换时没有黑场间隔困扰 5、支持对输入信号通道进行字符叠加。 6、单台设备支持同时控制四组不同分辨率的屏幕墙。 7、支持视频的倍频倍线处理功能，支持图像去黑边，裁剪，局部放大，偏移校正。 8、支持输入端口EDI编辑功能，支持自定义输出分辨率。 9、具备以太网和RS232两种控制接口，可以通过触控一体机对设备进行控制。 10、具有信号自动识别功能，信号的接入和拔出可通过软件界面进行识别。 11、支持4K高清信号、网络视频信号采集。 12、支持输入端口EDID编辑，支持自定义输出分辨率，满足LED大屏幕拼接要求。 13、支持视频预监和屏幕回显功能； 14、支持信号复制功能，多屏幕共享视频源； 15、与LED显示屏控制系统属于同一品牌。 | 1 | 台 |
| 4 | 配电柜（含PLC控制自动控制） | 10KW容量，含PLC控制系统，本配电柜具备过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施。 | 1 | 套 |
| 5 | 钢结构 | 主体钢架结构及定制型材；确保楼层承受力许可,按需加固楼层地面。 | 1 | 套 |
| 6 | 信号传输网络线缆 | 与LED显示系统配套 | 1 | 套 |
| 7 | 电源电缆 | RVV3*4，符合行业规定以及国家标准。 | 120 | 米 |
| 8 | 供电电缆 | YJV5*4，符合行业规定以及国家标准。 | 60 | 米 |
| 9 | 集中控制主机 | 技术性能同二层党建室产品。 | 1 | 台 |
| 10 | 控制面板 | 搭配可编程中控主机使用，8个快捷键可编程定义，对应LED显示灯，电源：外置电源24VDC网络供电，波特率：9600。 | 1 | 台 |
| 11 | 电源时序器 | 8路电源时序控制器，每路不低于1500瓦，含有232控制接口，与中控主机配套使用。 | 1 | 台 |
| 12 | 控制程序软件 | 根据使用场景，编写一键控制模式。 | 1 | 套 |
| 13 | 控制系统配套线材与管材 | 与系统配套使用 | 1 | 批 |

（五）三层党建会议室（35人）会议系统

（1）扩声系统

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂扬声器 | ★尺寸: 318长 x 150宽 x 115高 mm，驱动功率范围: 10 - 100W，额定功率：50W，投标时提供官网截图证明，投标供应商盖章。 | 4 | 只 |
| 2 | 专业功放 | 多种功率级别/多种通道数可按需求搭配，满足各类应用要求。任意级联方式，双母线设计，灵活多样的任意通道输入→级联→输出组合。独具中频门限校正功能，实时调整对失真敏感的中频部分，大幅度输出时不断维持中频(人声)的定位和音色完整性，从而得到更高的有效输出能量。超低失真、超低噪音，功率放大器采用高速运放驱动，可靠性有效提高的同时，音色干净明亮，更迅猛有力。集中的风道和热管理，以及精确灵敏的零温差温度控制，能保证各部件都能协调有效散热，确保机内所有发热源都能有序可靠的工作在安全范围内。 准确直观的状态指示灯与防误触的音量旋钮，工作状态和操作由您轻松掌控，2*400瓦额定功率。 | 1 | 台 |
| 3 | 12路调音台 | ★12通道调音台：6个话筒 / 12 个线路输入 (4 个单声道 + 4 个立体声) / 2 编组母线 + 1 立体声母线 / 2 AUX (包括 FX)，6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声)，2编组母线 + 1立体声母线，2 AUX ，“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。单旋钮压缩器，单声道输入通道上的PAD开关，+48V幻象供电，XLR平衡输出。投标时提供官网截图证明，投标供应商盖章。 | 1 | 台 |
| 4 | 一拖四无线鹅颈式会议话筒 | 发射机: 发射频率Frequency Ranges：UHF500-960MHz，频率稳定度Frequency Stability：0.002%(用优于15ppm石英晶体锁定)， ±0.002% quartz oscillating locked，发射功率RF Output Power：30mW； 接收机： 接收频率Frequency Ranges：UHF500-960MHz，频率稳定度Frequency Stability：±0.002%(使用优于15ppm石英晶体锁定) ±0.002% quartz oscillating locked；灵敏度Sensitivity(peak deviation)：10μV，邻频干扰比F/N Ratio：>80dB，镜像干扰比P/N Ratio：>80dB，信噪比S/N Ratio：>90dB，扩展比Dilation Ratio：1: 2。 | 2 | 套 |
| 5 | 无线影音同屏器 | ★操作系统： Windows 7/8.1/10 32和64位，MAC OS X 10.10/10.11/10.12及以上 支持智能手机无线投屏 兼容airplay功能，推荐使用iOS9/iOS10/iOS11，OS X 10.10/10.11/10.12及以上 Android 5.0和更高版本(需安装APP) 硬件规格； 1xHDMI接口，1x网络接口 1x3.5mm音频接口，1xUSB接口，1x12V1A电源接口 视频输入分辨率：可达4K/3840x2160 视频输出分辨率：可达1080p/1920x1200。投标时提供官网截图证明，投标供应商盖章。 | 1 | 套 |
| 6 | 1.2米标准机柜 | 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； 其余：SPCC优质冷轧板； 厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。宽600mm，高1200mm，深600mm。 | 1 | 台 |
| 7 | 音箱线缆 | EVJE2*1.5，符合国家与行业标准。 | 100 | 米 |
| 8 | 音频线缆 | RVP1E2*0.3，符合国家与行业标准。 | 20 | 米 |
| 9 | 接插件 | 使用国内知名品牌，满足系统要求。 | 1 | 批 |
| 10 | 辅助材料 | 使用国内知名品牌，满足系统要求。 | 1 | 批 |

（2）显示与控制系统

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光投影机 | ★激光投影技术，3LCD投影机；激光光源。必须为激光光源；并使用无机LCD液晶板，使投影机光源寿命达到20000小时；支持大范围镜头位移。亮度 ≥5000流明（根据ISO21118国际投影机标准所测定数据）；★分辨率≥WUXGA （1920*1200）；对比度≥2500000：1； | 1 | 台 |
| 2 | HDMI音频分离器 | HDMI音频分离器4k高清光纤5.1声道ps4转红白音模拟音频转换器 | 1 | 台 |
| 3 | 电动遥控投影幕 | 电动遥控120英寸 | 1 | 套 |
| 4 | HDMI延长器 | rj45网线网口100米50米网络传输器信号放大器 | 2 | 套 |
| 5 | 信号传输网络线缆 | 与LED显示系统配套 | 300 | 米 |
| 6 | 电源电缆 | RVV3*2.5，符合行业规定以及国家标准。 | 120 | 米 |
| 7 | 集中控制主机 | 技术性能同二层党建室产品。 | 1 | 台 |
| 8 | 控制面板 | 搭配可编程中控主机使用，8个快捷键可编程定义，对应LED显示灯，电源：外置电源24VDC网络供电，波特率：9600。 | 1 | 台 |
| 9 | 电源时序器 | 8路电源时序控制器，每路不低于1500瓦，含有232控制接口，与中控主机配套使用。 | 1 | 台 |
| 10 | 控制程序软件 | 根据使用场景，编写一键控制模式。 | 1 | 套 |
| 11 | 控制系统配套线材与管材 | 与系统配套使用 | 1 | 批 |

三、其他要求

1、供货及安装时间：合同签订后60日内。供货地点：项目施工现场（具体地址：北山污水处理厂）。中标人须免费配送安装至采购人指定地点，并提供安装调试服务。

2、投标报价应包括招标文件所确定招标范围全部内容的价格体现，应包括货物、劳务、运输、项目实施、利润、保险、税金、以及所包含的风险、责任等所有费用。请各投标人认真考虑其各种风险，除合同另有规定之外，采购人不再另行支付。

3、投标人必须按照招标文件要求对每台设备的各个参数指标作出实质性应答，任何偏差都必须列入偏离表中。中标后，投标人在合同谈判中提出的任何偏差都不得超过此偏差表中已被采购人确认的条款。

4、投标人必须严格按照招标文件中的设备清单逐条进行报价。

5、货物由中标人运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由中标人负责。设备材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。

6、安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明施工，注意安全；安装期间，中标人必须服从采购人管理，货物进场须经采购人验货后才能安装；中标人安装人员、安装机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用；无论安装期间或退换过程中，中标人负责及时清理垃圾。

7、中标人免费对采购人技术人员进行操作、保养、维修等方面的培训，并且提供免费的技术咨询服务。

8、产品出现故障或者需要维修时，中标人在接到通知后半小时内响应，2小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人更换使用。

9、质保期不低于1年，具体由投标人自报。

10、按常规或为了确保系统正常使用、维护，中标人须向采购人提供的备品备件及专用工具。

# 第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评分标准

| 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 价格（30分） | 以满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×30×100% |
| 技术性能 （40分） | 根据投标人所投产品技术参数与招标文件要求比较，产品性能完全满足招标文件要求得40分；产品要求中 “★”为重要指标项，如有负偏离，每有1项不满足，扣1分，未加“★”指标，如有负偏离，每1项不满足，扣0.5分，扣完为止。 |
| 实施方案 （20分） | 施工总体部署合理，针对本工程特点有针对性措施，主要分项工程的安装方法切实可行。 优得4-5分，良得2-3分，差0-1分。 质量安全保证措施完善性。优得4-5分，良得2-3分，差0-1分。 安装进度计划及工期保证措施恰当。优得4-5分，良得2-3分，差0-1分。 针对本项目特点、难点采取的其他针对性措施（重点评审措施可行性、合理性）优4-5分，良2-3分，差0-1分 |
| 售后服务 （10分） | 质保期内售后服务方案：根据服务体系，服务内容、故障解决方案，响应时间、软件升级、专业技术人员保障等方案的合理性、完整性等方面评价。方案细致全面、合理，完全响应需求，技术可行性强得3分；方案较为完整，基本响应需求得2分；方案不完整、响应度低、技术可行性较低得1分。 |
|  | 质保期：免费质保期为1年，每增加1年免费质保服务的得1分，满分2分。（延长质保包含设备质保） |
|  | 培训方案：方案细致全面、合理，完全响应需求，技术可行性强得3分；方案较为完整，基本响应需求得2分；方案不完整、响应度低、技术可行性较低得1分。 |
|  | 本地化服务：投标人在扬州市范围内设有经工商行政管理部门登记的公司、分公司、办事处或售后服务机构的得2分，在江苏省范围内设有经工商行政管理部门登记的公司、分公司、办事处或售后服务机构的得1分，其他不得分。（须提供营业执照复印件加盖投标人公章,否则不得分） |

# 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项目名称：北山污水处理厂会议系统建设项目

编       号：XXXX-2021XXX

投标人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、开标一览表

四、投标配置与分项报价表

五、供货一览表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、……

一、资格性和符合性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

- 资信证明文件要求

1、符合政府采购法律法规规定的条件目录

（1） 投标函(原件)

（2） 资格声明(原件)

（3）若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

（4）营业执照副本(复印件加盖投标人公章)

（5） 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2021年4月-6月三个月任意一月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

（6） 投标人2021年4月-6月三个月任意一月依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)

（7） 与第（6）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2020年度财务报告 (复印件加盖投标人公章)

（8） 投标人政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

（9）经采购人盖章确认的现场踏勘证明确认函(原件)

备注：投标文件的正本和副本中均须提供上述资信证明文件。资信证明文件须清晰可辨，若有缺失或不清晰，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

投标函格式

致：

根据贵方的XXXXXXX招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____日

资 格 声 明

1、名称及其它情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：                           	邮编：

电话：                                 传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、近三年同类投标货物和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |

3、本次招标要求的其他资格文件以及投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失中标资格，一年内退出扬州政府采购市场。

投标人公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年    月    日

（注：资格声明为格式文件,请勿修改，否则将导致投标文件无效。）

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就XXXXXXXXXX北山污水处理厂会议系统建设项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字：

联系电话（手机）：

单位名称：____________ ________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

三、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：北山污水处理厂会议系统建设项目

项目编号：JY-20211122

分 包 号：/

| 投标货物名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |
| 主要货物制造商及产地 |  |

日期：     年   月   日

填写说明：

1、开标一览表和投标配置及分项报价表必须单独一起密封，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。

2、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

3、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

四、投标产品配置及分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称及规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

五、供货一览表

投标人全称（加盖公章）：

| 货物名称 | 型 号 | 产地 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

六、技术参数响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日  期：

注：中小微企业在投标文件中，提供企业注册地经信部门出具的中小微企业认定书，或签署《企业声明函》附带最新年度完整财务审计报告、社保缴纳证明，证实企业的规模类型。未在投标文件中提供中小微企业认定书或《企业声明函》及附件资料的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

供应商参加投标确认函

本单位将参加贵公司于     月     日开标的采购编号为       的              项目的投标。本单位已在XXXXX采购网站成功下载标书，特发函确认。

（单位公章）

年　　　月　　　日

附：

供应商联系表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 邮 编 |  |
| 单位电话 |  | 传真号码 |  |
| 项目联系人 |  | 邮 箱 |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |
| 所投分包 | / |  |  |

备注：1、请准备参与本项目投标的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）后邮箱至采购采购单位（邮箱:XXXXXXX,电话:XXXXXXXX）。

2、因投标供应商填写有误，造成以上信息资料的不实将由投标供应商承担责任。

现场勘察确认函

（采购编号：XXXXXX）

(潜在投标人)于2021年XX月XX日，已对北山污水处理厂会议系统建设项目进行现场勘查，且对现场周边状况进行了了解和确认。

采购人（盖章）：

2021年XX月XX日